计算机必背知识点

一、计算机发展历史

※知识要点※

1、计算机的产生

第一台让算机于.1946.年在差国研制成功..其英文缩写为ENIAC(埃尼阿克)。它主要采用电子管和继电器，它主要用于弹道计算。

2、计算机的分代

人们按主要元器件把计算机的发展划分为四代。第一代：电子管,第二代：晶体管,第三.代：小规模集成电路，第四代：大规模和超大规模集成电路。现代微型计算机（又称个人计算机，筒称PC)属于第四代计算机使用，它采用的电子元器件是大规模和超大规模集成电路。

3、计算机的发展

冯.诺伊曼(VonNeumann)在研制EDVAC 计算机时，提出二进制和程序存储两大概念,冯·诺依曼机的工作原理是"存储程序和程序控制"思想。正是因为有了存储程序控制，计算机才能按人们的意图自动进行工作。

二、计算机的特点、应用领域

※知识要点※

1、计算机的特点★

计算机采用存储程序控制、工作自动化、具有逻辑推理和判断能力、处理速度快、存储量大、可靠性高、故障率低等特点。

2、计算机的应用★

(1）应用领域

计算机的应用领域包括科学计算（数值计算)、数据处理(信息管理)、实时控制(过程控制)、计算机辅助、嵌入式系统、图像处理、电子商务等。计算机的最早应用领域是科学计算(弹道计算)。电子商务的本质是商务活动。

(2)应用实例

弹道计算（含火箭轨道计算)、气象预报等属于科学计算﹔铁路联网售票系统、办公室自动化OA等属与信息管理(数据处理)﹔利用计算机软件处理数码相机里的照片等属于图像处理;目前许多消费电子产品都使用不同功能的微处理器来完成特定的处理任务属于嵌入式系统。

(3）计算机辅助名称

计算机辅助中，CAD是指计算机辅助设计,CAM是指计算机辅助制造,CAI是指计算机辅助教学,CIMS.是指计算机集成制造系统。

三、数制

※知识要点※

1、进制

数制分为二进制、八进制、十六进制等。

二进制数的末尾加B,每个数位上可为0、1共2种符号。八进制数的末尾加O，每个数位上可为0、1、2、3、4、5、6、7共8个符号。

十六进制数的末尾加H,每个数位可为0、1、2、…、9、A、B、C、D、E、F共16个符号。

十进制数的末尾加D或不加字母，每个数位可为0、1、2、…、9共10个符号。

2、同一数在不同数制时的位数关系

同一个数转换为不同进制时，数位变化关系为:二进制数的位数≥八进制数的位数≥十六进制数的位数

3、无符号整数末尾添（减)0

（1）在一个非零无符号二进制整数之后添加一个0.则此数的值为原数的2倍。

（2）在一个非零无符号二进制偶整数之后去掉一个0，则此数的值为原数的1/2倍。

4、字长与数的表示范围

一个字长为n位的无符号二进制数的十进制数值范围是0~2n-1.即最小表示0.最大表示2n-1 (n为位数)。

例如:5位无符号二进制数可以从最小的00000至最大的11111，即最大为25-1=31。

5、二进制与十进制的相互转换

(1)二进制整数转换为十进制：从右到左分别写出位权:1、2、4、8、16、32、……(翻倍的关系).将1对应的位权值相加即可。

例:将二进制数10011010转换为十进制数。

四、数据存储

※知识要点※

1、存储单位

计算机中构成存储器的最小单位是二进制位（bit，有时简写为“b”）；计算机的基本存储单位是字节（Byte，8个二进制位，有时简写“B”）。 计算机的存储器（内存、外存）是按字节编址，每个基本存储单元（byte）都有一个连续的编号，此编号称为地址。

2、存储单位换算

1 个字节包含 8 个二进制位，即 1B(字节)=8b(位)。 常用的存储单位有 KB、MB、GB 等，其大小换算关系为： 1KB(千字节)=1024B(字节)

1MB（兆字节）=1024KB（千字节）

1GB（吉字节）=1024MB（兆字节）

五、数据的表示

※知识要点※

1、编码方法

在计算机内部用来传送,存储、加工处理的敷据或指令

示、处理采用ASCII码,汉字在计算机中存储、传输时采用机内码。

2、ASCII码

（1 )ASCII码组成

ASCII码中共有128个字符，每个完符都由7个二进位表示，其中，有些字符是不能显示在屏幕上的控制字符。

(2) ASCII值的大小关系

ASCII值中,空格≤数字≤大写字母≤小写字母。其中相邻的字母和数字均是连续编码的；

①0、1、2、…9的ASCII码值是30H,31H,32H......39H(十进制值为48、49、50....57)。

②大写字母A.B.C…的ASCII码值是41H.42H.43H,..(十进制值为65、66、67、…)。

③小写字母a、b、c……码值是61H.62H,63H...(十进制值为97、98、99…)。

小写字母与对应的大写宝母的ASCII值大20H(十进制值为32)。

(3) ASCII存储

ASCII值在计算机中存储时都占一个字节(8个二进制位)，其最高位均为0.

2、汉字编码

(1）国标码

汉字国标码GB2312-80中,每个汉字的编码由区号和位号共四位数字确定(称为区位码:.一字一码，无重码)，前两位数字为区码(0~94).后两位为位码(0~94)。

汉字国标码GB2312-80史.把汉字分为一级汉字(常用汉字,按拼音排列>和二级汉字(非常用汉字，按部首排列)。

(1)汉字存储

每一个·汉字的国标码和机内码均占2个字节.国标码的每个字节最高位为0.机内码的每个字节最高位为1.

（2）字形码存储

汉字及汉字符号在显示和打印时使用字形码，字形码中每个点用一个二进制位来存放,根据其总的点阵数除以8.确定所需占用的字节数。例如存放10个24*24点阵的汉字字模,需要10*24*24/8=720B。

六、计算机系统组成

总线是计算机各部件间传送信息的公共通道。计算机的系统总线分为数据总线、控制总线和地址总线。

3、UPS

UPS是不间断电源的英文简称。在电压波动大的地方,为使计算机正常工作的电源稳定，计算机可外接一个UPS

(二) CPU

※知识要点※

1、CPU的组成

中央处理器简称（CPU)是由运算器、控制器和寄存器三部分组成，但组成CPU的主要部件是控制器和运算器，它是计算机硬件系统最核心的部件。

2、CPU的功能

运算器(ALU)的主要功能是对数据进行算术运算和逻辑运算。控制器的主要功能是控制、指挥和协调相关硬件工作。CPU只能与内存储器直接交换数据。

3、高速缓存

为了解决CPU与RAM (主存)之间速度不匹配的问题，CPU内部一般配置了Cache (高速缓冲存储器)。.

4、CPU的主要性能指标

计算机的运行速度是由CPU决定的,一台计算机(微机)、性能的好坏主要由CPU的性能决定。

计算机的主要性能指标包括字长、主频、运算速度、存取速度、存储容量。

(1)字长

字长是指处理器处理数据的宽度。它表示CPU一次能处理二进制数据的位数。Pentium 和Pentium 4计算机的CPU字长为32位，使用Pentium (弃腾)和Pentium4 (奔腾生筒称P4)的微机又称为32位徽机(4个字节)。

(2)主频

主频是指CPU内核工作的时钟频率，用来度量CPU时钟主频的度量单位为MHz、CHz。

微机销售广告“P4 2. 4G/256M/80G”及徽机配置“P4 2. 4G”字样中的2. 4G就表示CPU的时钟主频为2 .4GHz

(3)运算速度

运算速度是指每称能执行的指令数。运算速度的度量单位是为MIPS(百万条指令每秒)。主频越高。运算速度越快。

(三)存储器

※知识要点※

1、存储器分类

存储器是内存储器(简称内存)和外存储器(简称外存)的统称。CPU读写内存的速度比读取外存的速度要快。内存储器包括只读存储器ROM和随机存取存储器RAM。

常用的外存储是有磁盘、光盘。磁盘分为硬磁盘、软磁盘(已淘汰)、U盘等。

2、内存储器

内存储器能直接与CPU进行信息交换。CPU能直接存取内存中的数据，其主要存储计算机当前正在执行的程序(代码)和相应的数据。

(1)随机存取存储器RAM

随机存储器(RAM) 是计算机内存中用于存储信息的部件,分为静态随机存储器(SRAM)和动态随机存储器(DRAM)。随机存取存储器的内容既可存入，也可取出，其缺点是切断机器电源时RAM中的值息会丢失。

(2)只读存储器ROM

只读存储器ROM的内容是由生产厂家预先写入的并固化处理，不能变更，其优点是切断机器电源后，ROM中的信息任然保留不会改变。

3、外存储器

外存储器不能直接与CPU交换信息，CPU不能直接读取外存储器的数据。外存储器必须通过内存储器才能与CPU进行信息交换。

(1)硬磁盘(简称硬盘)

硬盘一般在主机箱内，可以存储大量文件。但它不是主机的组成部分(属于外部存储器)。硬盘由硬盘驱动器和盘片组(多张盘片组成)组成，硬盘驱动器和盘片是密封在一起的。不能随意更换盘片，盘片上的磁道是一组同心圆。硬盘工作(读/写寻址)时，盘片旋转，磁头沿盘片径向运动。

(2)光盘

光盘分为CD、DVD等,其中DVD光盘展于大容量存储器。光盘类型有CD-ROM、CD-R、CD-RW和DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW等。CD-ROM和DVD-ROM中“ROM" 表示只读(可读不能写)，CD-R和DVD-R中“R”表示一次性写入，CD-RW和DYD-RW中的“RW”表示可多次擦除。

(3) U盘

U盘(又称优盘)和流行的移动硬盘均采用USB接口，USB接口的外表尺寸比并行接口小得多，具有热插拔和即插即用的功能，在Windows系统中使用USB接口连接时一般不需要驱动程序，目前已成为保存常用数据的主流。

U盘有基本型、增强型和加密型三种。U盘具有体积小、重量轻、携带方便、断电后能保持存储的数据不丢失等特点。移动硬盘与U盘相比，移动硬盘的最大优势为容量大。

4、存储器操作

把存储设备(如硬盘)上的数据传送到计算机的内存中去称为读盘。把内存中的数据传送到计算机的存储设备(如硬盘)上去称为写盘。

计算机操作系统对磁盘进行读/写操作的物理单位是扇区。度量计算机外部存储设备传输率常用MB/S、KB/S.

(四)输入输出设备

※知识要点※

1、I/O设备常识

输入输出设备(筒称为I/O设备)是输入设备和输出设备的统称。

(1)输入设备是指将数据从主机外向主机内传递的设备。常用的输入设备是键盘、鼠标(器)、扫描仪、手写笔、条码阅读器、麦克风、摄像头、手写板。

(2)输出设备是将数据从主机内向主机外传递的设备。常用的输出设备包括显示器、打印机、绘图仪、投影仪、音箱等。

2、输入输出一体设备

硬磁盘驱动、软磁盘驱动器、光盘驱动器和U盘既属于输出设备又属于输入设备。硬盘中包括硬磁盘驱动器，故硬盘既是输入设备又是输出设备。

3、常见输出设备

常见输出设备有显示器、打印机等。

显示器的标准分CGA、EGA、VGA等。显示器包括CRT显示器、LCD显示器(液晶显示器)、LED显示器等。

(1)显示器的主要技术指标

显示器主要技术指标有分辨率、像素的点距、显示器的尺寸、显示速度、耗电量、亮度和对比度。

(2)分辨率

显示器的技术指标中最常用的是分辨率。分辨率的表示方式为水平像素X垂真像素（例如:1024×768)。

例如，某显示器的分辨率为1024×768，若能同时显示256种颜色,则显示存储器的容量至少为768KB。

打印机有针式打印机、喷墨打印机和激光打印机等。通常打印质量最好的打印机是激光打印机。

计算机基础全部知识点